Інформація щодо процедури закупівлі  Одеського НДЕКЦ МВС

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| Предмет закупівлі, очікувана вартість | Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- |
| код ДК 021:2015:31150000-2 - Баласти для розрядних ламп чи трубок (Джерело безперервного живлення) 95 000,00 грн. з ПДВ | Відкриті торги з особливостями UA-2023-03-13-007375- a | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА код ДК 021:2015:31150000-2 - Баласти для розрядних ламп чи трубок (Джерело безперервного живлення) Параметр; Вимога; Відповідність. Потужність ДБЖ; 10кВА / 10квт; Обов’язково. Топологія; 100% On-Line; Обов’язково. Фазність, напруга, частота; 1 фаза, 230В, 50 Гц; Обов’язково. Діапазон вхідної напруги без переходу на батареї; 110V AC – 288 V AC; Обов’язково. Напруга на АКБ, DC; 192/240 V DC; Обов’язково. Комунікації; Int slot, USB, RS232, сухі контакти; необхідно. Можливість розширення батарейної бази; Під’єднання зовнішніх бат кабінетів; Обов’язково. Можливість паралельної роботи; До 4-х блоків; Обов’язково. Можливість забезпечення дистанційного моніторингу; SNMP карта; опція. Габарити / вага; 190х485х705мм, башта, 60кг; Не більше. Ефективність, ККД; 95%; Обов’язково. Рівень шуму; До 70Дб; Не більше. Гарантія; 24 місяці; Обов’язково. Технічні характеристики та вимоги Таблиця 1 У складі своєї пропозиції Учасник повинен надає порівняльну таблицю щодо відповідності запропонованих технічних характеристик та вимог джерела безперервного живлення з технічними характеристиками та вимогами Замовника (Таблиця 1). - Кількість: 1 штука. - Місце поставки: 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35. - Строк поставки Товару: протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати отримання заявки від Замовника, але не пізніше ніж до 01.09.2023 року. |